2016注册消防工程师考试题库385题

1.液化石油气当与空气混合达到一定浓度范围（D）时，遇明火极易发生爆炸。 
A、5%-10%  
B、2.5%-10%  
C、4.5%-10%  
D、1.5%-10%  
 2.炼油厂大多数生产设备处在（A）。 
A、露天  
B、室内  
C、山上  
D、郊区 
 3.炼油厂设备在火场上受热辐射、热传导作用和导流抽液时，产生（A ）现象，极易引起其他设备的爆炸。 
A、回火  
B、燃烧  
C、爆燃  
D、变形 
 4.对受火势威胁或热辐射作用的临近设备和装置，及时采取关阀（ 
A）、降压、放空、导流等措施，消除爆炸危险辅助控制火势。 
A、断料  
B、堵截  
C、分割  
D、围歼 
 5.用（C）或蒸汽驱散、稀释可燃易燃气体。 
A、泡沫  
B、干粉  
C、喷雾水  
D、送风 
 6.扑救炼油厂火灾必须落实参战人员（D）的个人装具和必要的安全措施。 
A、防辐射  
B、防电  
C、防穿刺  
D、防高温、防毒气 
 7.油气分离装置发生火灾时，水枪阵地不得设在（B）。 
A、开放式油池上部  
B、封闭式分油池上部 
C、开放式油池下部  
D、封闭式分油池下部 
 8.油罐按建造的材质分（A）和非金属油罐。 
A、金属油罐  
B、钢制油罐  
C、铅制油罐  
D、复合型油罐 
 9.油罐内储存的油品分轻质油和重质油两大类。轻质油品如汽油、煤油等，密度小于（C）。 
A、0.75kg/m3  
B、0.65kg/m3  
C、0.85kg/m3  
D、0.95kg/m3 
10.重质油品具有（A）特性对含有一定水分或有水垫层的重质油品储罐发生火灾后，如果不能及时进行冷却控制，在其作用下就会使油品内的乳化水或油层下的水垫层产生过热蒸汽，而导致发生油品的沸溢或喷溅现象。 
A、热波  
B、热导  
C、蒸发  
D、液化  
11.油罐的冷却强度为燃烧罐（A），邻近罐0.35-0.7L/s.m2。 
A、0.6-0.8L/s.m2  
B、0.7-0.8L/s.m 2 
C、0.8-0.9L/s. m2  
D、1-2L/s.m2  
12.冷却油罐时冷却水要射至罐壁（A）沿，要求均匀不留有空白点。 
A、上  
B、下  
C、侧  
D、中 
3.扑救油罐火灾危险时，可启动泡沫灭火装置，利用（A） 覆盖液面，防止油品蒸发引起爆炸。 
A、泡沫  
B、水  
C、沙土  
D、干粉 
14.泡沫液的准备量通常应达到一次灭火用量的（D）倍，同时，准备一定数量的干粉灭火剂。 
A、3  
B、4  
C、5  
D、6 
15.扑救油罐火灾时对大面积地面流淌性火灾，采取（C）分片消灭。 
A、用水稀释  
B、泡沫覆盖  
C、围堵防流  
D、干粉覆盖 
16.扑救油罐火灾时消防车尽量停在（A）方向。 
A、上  
B、下  
C、左  
D、右  
17.液化石油气降温和加压处理后成为液态，其密度约为水的（B）。 
A、1/3  
B、1/2  
C、1/5  
D、1/6  
18.液化石油气的燃烧温度可达（D）摄氏度；爆炸时的火焰温度可达 2000摄氏度。 
A、1200  
B、1400  
C、1600  
D、1800  
19.炼油厂在发生爆炸或燃烧的情况下， 如果不能及时控制事态，会引起（C），造成爆炸与燃烧。  
A、轰然现象  
B、沸溢现象  
C、连锁反应  
D、喷溅现象  
20.炼油厂装置区内的架空管道或装置起火，容易出现易燃可燃液体由上向下流淌的现象，形成（B）。  
A、大范围火灾  
B、立体火灾  
C、爆炸  
D、轰然

21.炼油厂火灾要充分利用（C）水枪和移动水炮进行全面冷却。 
A、小口径  
B、直流  
C、大口径  
D、喷雾  
 22.扑救油罐火灾时，对没有损坏的保温管道可不进行冷却，冷却重点应放在（C）。  
A、管道  
B、罐壁  
C、阀门  
D、罐体内  
 23.担任控制和进攻的水枪，应以 为主。实施掩护、冷却或排烟的水枪，应以 为主。（A）  
A、直流水枪；喷雾水枪  
B、喷雾水枪；直流水枪  
C、脉冲水枪；多功能水枪  
D、直流水枪；脉冲水枪  
 24.在地下商场灭火救援中，疏散和抢救人员的基本顺序是（D）。 
A、出入口处—袋形走道处—通道。  
B、袋形走道处—通道—出入口处。  
C、通道—袋形走道处—出入口处。  
D、出入口处—通道—袋形走道处。  
 25.除规范有特殊规定外，人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于（B）个。  
A、1  
B、2  
C、3  
D、4  
 26.人员密集场所灭火器配置的危险等级多为（A）。  
A、严重危险级  
B、中危险级  
C、轻危险级  
D、中、轻危险级  
 27.人员密集场所选配灭火器时，如选择干粉灭火器，应选用（C）灭火器。  
A、碳酸氢钾  
B、碳酸氢钠  
C、磷酸铵盐  
D、碳酸氢铵  
 28.（D）灭火系统不应设置在人员密集场所、应爆炸危险的场所及有超洁净要求的场所。  
A、二氧化碳  
B、七氟丙烷  
C、IG541  
D、热气溶胶预制  
 29.（A）是指有可能发生造成重大人员伤亡，重大财产的火灾，爆炸、毒害等灾害事故的场所设施。  
A、消防重大危险源  
B、危险化学品生产、储存场所  
C、人员密集场所  
D、大型化工企业  
 30.不属于地下工程火灾扑救战术措施的是（C）。  
A、分段合击  
B、区域窒息  
C、内外结合  
D、重点突破  
 31.扑救地下商场火灾时通常选择在（A）实施进攻。  
A、上风向出入口  
B、下风向出入口  
C、通风口  
D、竖向管道井  
 32.扑救地下商场火灾时，前沿指挥所应设置在（D）或消防控制室  
A、出入口处  
B、下风口处  
C、通风管道口处  
D、主攻入口处  
 33.扑救地下商场火灾时，应当利用（B）的战术措施，控制火势，消灭火灾。  
A、梯队进攻，内外夹击  
B、多点进攻，强攻近战  
C、梯队掩护，重点突破  
D、内外结合，重点突破  
 34.扑救地下商场火灾要按照（A）的战术要求，积极疏散、救助被困人员。  
A、攻防并举、固移结合  
B、梯队进攻，内外夹击  
C、梯队掩护，重点突破  
D、内外结合，重点突破  
 35.扑救医院火灾时，整个救护行动要在（D）指导下进行。  
A、火场指挥部  
B、消防指挥员  
C、战斗员  
D、医务人员  
 36.某商场发生火灾，燃烧面积为400m2 ，若火场灭火用供水强度为0.20L/S.m2 ，使用19mm水枪灭火有效射程为15m，火场灭火需用（C）支水枪。  
A、10  
B、12  
C、14  
D、16  
 37.扑救医院火灾时，必须要坚持（B）原则，集中兵力于火场主要方面。 
A、加强第一出动力量  
B、救人第一  
C、强攻近战，固移结合  
D、确保重点，减少伤亡  
 38.扑救相互毗连的大型商场火灾时，力量部署应以（A）为主，并设立第二道防线。  
A、下风方向  
B、上风方向  
C、重要目标  
D、蔓延方向  
 39.在扑救多层商场火灾时，力量部署的顺序是（B）。  
A、先着火上层、再着火层、后着火下层  
B、先着火层、再着火上层、后着火下层  
C、先着火下层、再着火上层、后着火层  
D、先着火层、再着火下层、后着火上层  
 40.扑救影剧院火灾，如果在（A）分钟内不能控制火势，就可能使火势发展到猛烈燃烧阶段。 
A、5-10  
B、10-15  
C、15-20  
D、20-25

41.钢质结构的影剧院发生火灾时，在高温的作用下（C）分钟即可失去承重能力，造成钢屋架的整体坍塌。  
A、5-15  
B、10-20  
C、20-30  
D、30-40  
 42.影剧院观众厅发生火灾时，在扑救时应在（B）设置水枪阵地，堵截火势由闷顶内向舞台、放映室蔓延。  
A、观众厅内两侧  
B、闷顶内两侧  
C、屋顶外两侧  
D、闷顶外两侧  
 43.不属于地下工程火灾扑救战术措施的是（C）。  
A、分段合击  
B、区域窒息  
C、内外结合  
D、重点突破  
 44.扑救影剧院地下室火灾时，要部署灭火力量，保护电器设备、转台的旋转机构和道具，控制火势向（B）发展。  
A、观众厅  
B、舞台  
C、放映室  
D、观众休息室  
 45.在扑救医院火灾时，疏散和救助被困人员首先要实施的方法是（A）。  
A、利用应急广播系统，稳定被困人员情绪。  
B、组织患者之间互相救助。  
C、利用救生器材进行自救。  
D、先救助轻病患者，后救助重病患者。 
 46.对发生在影剧院舞台上的火灾，在扑救时应使用（B）控制火势由舞台向观众厅蔓延，并从外部两侧适当部位，破拆进入闷顶堵截火势发展。  
A、喷雾水枪  
B、大口径水枪  
C、开花水枪  
D、直流水枪  
 47.影剧院放映室发生火灾时，应当从放映室两侧房间设置水枪阵地，控制烟火和高温对（D）的威胁。  
A、游艺活动室和舞台  
B、舞台的化妆室  
C、两侧房间和舞台  
D、两侧房间和观众厅  
 48.托儿所、幼儿园属于（B）。  
A、公众聚集场所  
B、人员密集场所  
C、歌舞游艺场所  
D、游乐场所  
 49.扑救交通工具火灾，按照（A）的原则组织救援。  
A、救人第一  
B、积极疏散  
C、有效控制火势  
D、先出水枪  
 50.扑救汽车火灾应利用附近（B）和库内消火栓供水，若在偏僻地带单车着火，应就近使用天然水源。  
A、室内消火栓  
B、市政消火栓  
C、室外消火栓  
D、天然水源  
 51.扑救列车火灾时，乘客车厢是由金属和保温材料制成的，单层客车每节车厢定员（A）人，车厢密闭性较强。  
A、120  
B、30  
C、140  
D、150  
 52.扑救列车火灾时，内燃机车装载大量的燃油，且行驶时速可达（C）公里/小时，在行驶中发生事故，给乘客和货物造成一定的生命危险及经济损失。  
A、110-240  
B、125-240  
C、120-240  
D、120-245  
 53.内燃机车内部主要有柴油机、燃油箱、发电机、电动机、配电箱和电器线缆等设备，扑救火灾时，应( B )。  
A、迅速切断电源，用水或其他灭火剂灭火。  
B、停机断电，用泡沫或雾状水灭火。  
C、先冷却，同时利用封堵方法窒息或用水枪在火焰根部交叉射水。  
D、强行隔离，用直流水枪进行扑救  
 54.电力机车发生火灾后，应( A )。  
A、迅速切断电源，用水或其 他灭火剂灭火。  
B、停机断电，用泡沫或雾状水灭火。  
C、先冷却，同时利用封堵方法窒息或用水枪在火焰根部交叉射水。  
D、强行隔离，用直流水枪进行扑救。  
 55.油罐车发生火灾后，应( A )，隔绝火焰与空气接触，使火焰熄灭。 
A、先冷却，同时利用封堵方法窒息或用水枪在火焰根部交叉射水。  
B、迅速切断电源，用水或其他灭火剂灭火。  
C、停机断电，用泡沫或雾状水灭火。  
D、强行隔离，用直流水枪进行扑救。  
 56.扑救列车火灾时，水带的铺设方法。先从铁轨上铺一条供水线路应急供给前方用水，而后再从铁轨下掏洞使水带从( A )穿过，替换铁轨上水带供水。  
A、铁轨下  
B、铁轨上  
C、铁轨旁边  
D、铁轨一侧  
 57.扑救飞机火灾时，飞机载有大量( A )，货舱内也存有一定数量的可燃物品，如旅客行李和货运物品等。  
A、燃油  
B、汽油  
C、柴油  
D、天然气  
 58.扑救飞机火灾时，按照 “( B )，积极抢救人命”的战术要求，全力实施对遇险人员的救助行动。  
A、快慢结合  
B、以快制快  
C、稳中求快  
D、不紧不慢  
 59.飞机在静止情况下，一侧机翼根部起火。消防车应在上风或侧上风方向，距机翼( B )以外的处设置进攻阵地  
A、35m  
B、30m  
C、50m  
D、80m

60.飞机一侧机翼上的发动机起火，消防车应从机翼前后两侧侧上风方向或( C )，距机翼 30m以外位置设置进攻阵地。  
A、侧上风  
B、下风  
C、上风  
D、侧下风  
 61.飞机两侧机翼全部起火。应部署数辆消防车从飞机 C 的上风或侧上风方向，占据有利位置进行灭火。 
A、前面  
B、一侧  
C、两侧  
D、后面 
 62.船体为钢板制造，其热传导性能比较强。起火后( A )分钟，温度可上升到 500-900度。 
A、5  
B、6  
C、9  
D、4  
 63.在船舶火灾扑救中，可以通过( B )了解起火部位，燃烧范围、火势发展方向和人员被困、自然风力风向及有关爆炸、毒害危险等情况。同时要向船方人员了解对初期火灾的扑救等情况。 
A、内部侦查  
B、外部观察和询问知情人  
C、利用仪器观察  
D、询问知情人 
 64.在船舶火灾扑救中，可以通过( C )查明与核实被困人员数量、所处位置、燃烧物质性质、起火部位、火势蔓延方向等，同时还可以确定救人通道、 灭火进攻路线和灭火阵地的设置情况等。 
A、询问知情人  
B、外部观察和询问知情人  
C、内部侦察  
D、利用仪器观察 
 65.扑救船舶火灾时应利用广播系统，安定被困人员情绪，并在( A )的组织引导下，有秩序的进行疏散，防止人员惊慌、拥挤和跳海。 
A、船方或消防人员  
B、船长  
C、船上工作员工  
D、消防员和公安民警 
 66.扑救船舶火灾疏散和抢救人员时，应首先抢救和疏散( A ) 的人员，其次是下风方向和上层甲板人员。 
A、受火势烟雾威胁严重  
B、受明火威胁严重 
C、受浓烟威胁严重  
D、受大风大浪威胁严重 
 67.危险化学品仓库火灾扑救中，事故现场有有毒有害物质扩散时，在扩散区( A )选择进攻路线接近扩散区。 
A、上风、侧上风方向  
B、上风方向 
C、下风、侧上风方向  
D、下风方向 
 68.处置危险化学品仓库火灾，应及时要求( C )到场协助，及时控制火势，遏制爆炸。 
A、各级消防部队灭火救援专家  
B、特勤中队携带相关救援装备 
C、事发单位的技术人员  
D、安检、环保、公安、武警等有关部门。 
 69.危险化学品仓库火灾行动中进入剧毒重度危险区时，应实施 ( B )级防护。 
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级  
 70.危险化学品仓库火灾行动中进入中毒中度危险区时，应实施( C )防护。 
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级 
 71.露天堆垛仓库火灾扑救中，先疏散( A )的堆垛，再视情疏散其他堆垛。 
A、受火势威胁严重  
B、着火堆垛 
C、上风向的堆垛  
D、下风向的堆垛 
 72.露天堆垛起火属于( A )类火灾。 
A、A  
B、B  
C、C  
D、D  
 73.成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等，受热后易发生( C )。  
A、燃烧  
B、自燃  
C、阴燃  
D、闪燃  
 74.在固体可物中，燃点较低、燃烧剧烈的称为( A )固体。 
A、易燃  
B、难燃  
C、可燃  
D、自燃 
 75.及时疏散堆垛防止火势蔓延的灭火方法是( C )。 
A、窒息法  
B、冷却法  
C、隔离法  
D、抑制法 
 76.露天堆垛火灾极易发生阴燃，下列不是阴燃的条件是( D )。 
A、空气不流通  
B、加热温度较低  
C、可燃物含水分较多 
D、与氧化剂接触 
 77.通过烟的( D )等特征，可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。 
A、气味、颜色、浓度  
B、气味、颜色、流动方向 
C、颜色、浓度、流动方向  
D、气味、颜色、浓度、流动方向 
 78.阴燃在改变通风条件，增加供氧量或可燃物中水分蒸发到一定程度，可转变为( A )。 
A、有焰燃烧  
B、无焰燃烧  
C、自燃  
D、闪燃 
 79.露天堆垛仓库火灾扑救中，组织火情侦察应注重了解哪些方面的情况( D )  
A、物质的种类  
B、物质的种类、数量  
C、疏散方向  
D、堆垛物质的种类、性质、数量、堆垛形式、火势燃烧程度和蔓延方向、堆垛间的距离 
 80.粮食仓库多为单层建筑，大多数为( C )级耐火等级建筑。 
A、一  
B、二  
C、三  
D、一、二

81.钢混结构的粮食仓库立筒仓，一般由工作塔、( B )和收发三部分组成，是大型现代化储粮设施。 
A、操作间  
B、仓筒群  
C、传送带  
D、工作间 
 82.在处置粮食仓库火灾中，应选择( B )、出入口、固定楼梯和消防登高设施实施灭火进攻行动。 
A、工作塔  
B、承重建筑结构  
C、窗户  
D、外部楼梯 
 83.火场排烟时，应利用( A )排烟  
A、喷雾水流  
B、直流水流  
C、开花水流  
D、开花直流水流 
 84.扑救粮食仓库火灾，一般应使用( D )水流，防止粉尘爆炸和水渍损失 
A、开花、直流  
B、直流、喷雾  
C、直流、喷雾  
D、开花、喷雾 
 85.可燃物质受热发生自燃的最低温度叫( C )。 
A、燃点  
B、闪点  
C、自燃点  
D、着火点 
 86.木材的燃点为( C )℃。 
A、50～100  
B、100～150  
C、250～300  
D、300～350  
 87.粉尘中的水分决定着爆炸的性能，水分越多，爆炸危害性（ B ）。 
A、越高  
B、越低  
C、不变  
D、不确定 
 88.下列不是固体物质的燃烧方式是( D )。 
A、蒸发燃烧  
B、分解燃烧  
C、表面燃烧  
D、自燃 
 89.用( A )水枪全面覆盖未燃堆垛，降低堆垛表面温度，防止因受热辐射或飞火作用引起新火点， 用淋湿苫布遮盖未燃堆垛，以防形成新火点。 
A、开花水枪  
B、直流水枪  
C、喷雾水枪  
D、水炮 
 90.仓库着火时，侦察小组应不少于( B )人。 
A、2  
B、3  
C、4  
D、5  
 91.处置可燃仓库火灾的灭火原则是( A )？ 
A、先堵后灭  
B、边堵边灭  
C、先疏散后消灭  
D、以固为主，固移结合 
 92.危险化学品仓库火灾扑救中在确保安全的情况下，合理选择疏散和进攻路线，采用( D )等战术措施。 
A、内外夹攻，上下合击  
B、冷却防爆，攻防并举 
C、堵截火势、重点打击  
D、冷却防爆、强攻近战 
 93.扑救有毒区域火灾时，阵地上的水枪手要少而精，主攻任务应由( D )担任。 
A、普通队员  
B、电话员  
C、指挥员  
D、特勤人员 
 94.电线断落对地短路，形成（A ），威胁火灾扑救人员。 
A、跨步电压  
B、跨步电流  
C、移步电压  
D、移步电流 
 95.对地电压在（B ）以下的电源，可穿戴绝缘手套，用绝缘电剪将电线剪断。 
A、220 V  
B、250V  
C、380 V  
D、240 V  
 96.使用直流水枪灭火时，如发现放电声或放电火花、有电击感时，采取( A )射水，将水带与水枪的接合部金属触地，以防触电伤人。 
A、卧姿  
B、立姿  
C、蹲姿  
D、都可以  
 97.强风，是指风力达到( B )级以上的自然风。 
A、五  
B、六  
C、七  
D、八 
 98.消防车要停靠在有毒火灾区域( B )。 
A、下风方向  
B、上风方向  
C、侧风方向  
D、中间 
 99.在风力不大的情况下，也不宜使用四面围堵战术，尽量在( C )方向，选择一个没有围墙或密集装置的地方，作为有毒气体的导流方向。 
A、上风  
B、侧上风  
C、下风或侧下风  
D、中间 
100.消防人员在有毒区域进行侦察、排险、灭火等行动时，应以( A ) 为单位，不可单独行动。
A、小组  
B、个人  
C、班  
D、中队

101.对大型带电设备火灾，应在其( D )的指导下，有效实施断电灭火或带电灭火的战术措施，防止触电而造成人员伤亡。 
A、单位人员  
B、指挥员  
C、保安人员  
D、技术人员 
102.扑救带电火灾时，水枪喷嘴与带电体之间要保持（ B ）。 
A、一定距离  
B、安全距离  
C、远距离  
D、近距离 
103.直接使用充实水柱带电灭火时，应采用大口径水枪，运用 
( D )进行远距离射水灭火 
A、斜射  
B、喷射  
C、直射  
D、点射 
104.对能溶于水的有毒或刺激性气体，可喷射( A )水流，降低其在空气中的浓度。 
A、雾状  
B、水状  
C、支队指挥员  
D、火场总指挥 
105.强风情况下火灾扑救，应迅速成立火场指挥部，并根据火情适时启动( B )，加强对被困人员和贵重物资的疏散工作。 
A、灭火救援总指挥部  
B、灭火救援应急系统 
C、联动系统  
D、火灾报警系统 
106.在灭火现场，兵力集中使用于火场的( A )，防止分散兵力，以致无法有效控制火势。 
A、主要方面  
B、次要方面  
C、重要方面  
D、非主要方面 
107.在配电室断电时，应首先断开( B )。 
A、次开关  
B、主开关  
C、分支开关  
D、任意开关 
108.扑救有毒区域火灾时，水源的选用、水枪阵地的选择，在不影响火灾扑救效果的前提下，坚持从( D )进攻为主的原则。 
A、下风方向  
B、侧下风  
C、侧上风  
D、上风方向 
109.带电灭火时，灭火人员要穿戴绝缘胶靴和手套，必要时穿着 
( D )  
A、避火服  
B、战斗服  
C、铝箔隔热服  
D、均压服 
110.破拆时，要防止工具与( C )接触。  
A、身体  
B、地面  
C、带电体  
D、绝缘体 
11.消防部门与事故单位( B )的密切配合，采用关闭阀门、堵塞漏洞、修补容器等方法，断绝毒源。 
A、领导  
B、工程技术人员  
C、环保人员  
D、工作人员 
112.带电设备线路火灾扑救时，要充分利用( D )担任。 
A、蒸汽灭火装置  
B、水喷雾灭火装置 
C、移动灭火装置  
D、固定灭火装置 
13.对受有毒物质污染的消防车辆、器材、工具和装备，必须进行彻底( A )处理。 
A、消毒  
B、杀菌  
C、水洗  
D、晾晒 
114.根据灭火需要，在( C )的统一指挥下，选择适当部位和地带、组织人员进行破拆工作。 
A、全勤指挥部  
B、辖区主战单位  
C、灭火指挥部  
D、灭火总指挥 
115.火场上可燃物的燃烧，往往在风力和循环气流的作用下，会大大地增强( B )的供给量。 
A、氮  
B、氧  
C、二氧化碳  
D、一氧化碳  
116.强化情况下，火势成( C )发展、易形成大面积火灾。  
A、正常  
B、激增式  
C、跳跃式  
D、渐增式  
117.在六级风的情况下，火势在l 小时内，蔓延速度可达到( C )。 
A、240 m  
B、250 m  
C、260m  
D、270 m  
118.灭火救援行动中，实施火场破拆时，应当正确使用破拆器材，合理实施破拆，严禁盲目破拆建筑( A )，防止发生人员伤亡事故。  
A、承重构件  
B、承重墙  
C、承重大梁  
D、承重支架  
119.灭火救援行动中，实施火场排烟时，应当合理选择进风口和排烟口，防止造成( A )，扩大蔓延，威胁人员安全。  
A、烟气  
B、烟火  
C、气体  
D、火苗  
120.排烟时，必须充分考虑烟雾流向，合理选择进风口和排烟口。在烟雾浓、温度高的区域排烟时，必须使用开花或者喷雾水流掩护。有毒烟气必须向( B )（侧）风方向排放，同时疏散可能受到排出烟雾威胁的人员。  
A、上  
B、下  
C、左  
D、右

121.( C )是消灭火灾战斗行动的一部分，而且是最关键、最重要的一部分。  
A、先控制后消灭  
B、预防  
C、控制  
D、消灭  
122.破拆门窗玻璃时，必须站在门窗侧面，从玻璃( C )开始破拆；从破拆处进入时，必须清除残留的玻璃碎片。  
A、中间  
B、左下角  
C、上方一角  
D、左侧  
123.进入密闭区域侦察时，应当在侧面( D )开启门、窗，并同时向门、窗内射水。  
A、迅速  
B、快速  
C、极慢  
D、缓慢  
124.车辆进入易燃易爆场所，必须落实( C )措施。  
A、防火防盗  
B、车辆熄火  
C、防火防爆  
D、安装防火罩  
125.起重破拆必须根据现场情况，采取合理的安全措施。起重气垫严禁重叠使用；起重时，气垫塞入物体下部面积必须在( B )以上。  
A、60%  
B、75%  
C、80%  
D、100%  
126.( D )是积极防御与主动进攻相结合的基本战法。  
A、突破  
B、合击  
C、夹攻  
D、堵截  
127.( A )是火场上为完成比较艰巨的灭火、救人和排险任务，组织灭火力量进行强攻的战法  
A、突破  
B、合击  
C、夹攻  
D、堵截  
128.( C )是指用一部分灭火力量进入建（构） 筑物或物体（飞、船舶等） 的内部灭火， 同时用其余灭火力量在建（构）筑物或物体的外部灭火的战法。  
A、围歼  
B、合击  
C、夹攻  
D、堵截  
129.( B )是在火场上从两个或两个以上的方位同时向燃烧区域进攻的战法。  
A、围歼  
B、合击  
C、分割  
D、堵截  
30.( C )是将大面积燃烧区域分割成若干个分区，分别部署力量逐个消灭的战法。  
A、围歼  
B、合击  
C、分割  
D、堵截  
31.( A )是对燃烧区形成围攻态势，完成战术包围，发起总攻，消灭火灾的战法。  
A、围歼  
B、合击  
C、分割  
D、堵截  
32.发出紧急撤离信号后，中队指挥员要立即在（C ）清点人员，并向指挥部报告，研究新的对策措施。  
A、警戒区域  
B、撤离区域  
C、安全区域  
D、避难区域  
33.地面建筑垮塌事故处置中，视情按照( B )的原则进行救援。  
A、先救人后救物，先易后难，先伤员后尸体，先重伤后轻伤。  
B、先易后难，先救人后救物，先伤员后尸体，先重伤后轻伤。  
C、先救人后救物，先易后难，先重伤后轻伤，先伤员后尸体。  
D、先易后难，先救人后救物，先重伤后轻伤, 先伤员后尸体。  
34.下列不是公安消防部队灭火战斗中的作战原则是( D )。  
A、先控制、后消灭  
B、集中兵力、准确迅速  
C、攻防并举、固移结合  
D、救人第一，灭火第二  
35.( A )是消防队伍灭火作战的指导原则. 
A、救人第一，科学施救  
B、先控制、后消灭  
C、攻防并举、固移结合  
D、集中兵力、准确快速  
36.利用( C )直接出水灭火，实现人和资源的结合。  
A、消防车铺设水带  
B、举高车  
C、室内消防设施  
D、手抬泵  
37.下列不属于灭火战术方法的是( D )  
A、堵截  
B、突破  
C、夹攻  
D、洗消  
38.消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在( B )的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理抢险救援中遇到的各种情况。  
A、总（支、大）队全勤指挥部  
B、当地党委、政府和公安机关  
C、 公安机关、环保和安检等部门  
D、 当地党委、政府  
39.下列哪项任务不属于抢险救援( C )。  
A、各种事故的抢险救援  
B、各种自然灾害的抢险救援  
C、各类火灾扑救  
D、参与处置突发事件  
140.下列哪类不属于重大灾害事故应急救援中的个人防护等级( A )。 
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级

141.个人防护一级防护标准防护面具为( B )。  
A、简易滤毒罐  
B、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
C、面罩或口罩  
D、 毛巾等防护器材  
142.个人防护三级防护标准防护面具为( D )。  
A、简易滤毒罐  
B、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
C、面罩或口罩  
D、面罩或口罩、毛巾等防护器材  
143.个人防护一级防护标准防化服类型为( A )  
A、内置式重型防化服  
B、封闭式防化服 
C、简易防化服  
D、战斗服  
144.个人防护二级防护标准防化服类型为( B )  
A、内置式重型防化服 
B、封闭式防化服 
C、简易防化服 
D、战斗服 
8、个人防护三级防护标准防化服类型为( C ) 
A、内置式重型防化服 
B、封闭式防化服 
C、简易防化服 
D、战斗服  
145.进入有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故现场进行侦检和设立警戒区的人员，在没有弄清楚泄漏物质的名称和性质前，必须进行( A )等级个人防护。  
A、高  
B、中  
C、低  
D、一般  
146.在抢险救援行动中，设立警戒应当根据询问和侦检情况，确定警戒范围，设立( B )，布置警戒人员。  
A、警戒锥  
B、警戒标志  
C、手持荧光警示灯  
D、危险标志 
147.事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择适当位置停靠，使用( B)的水源。  
A、侧风方向  
B、上风方向  
C、下风方向  
D、就近位置  
148.事故现场出现有( C )时，在切断电源不会引发爆炸的前提下，应及时切断电源，熄灭明火，停止高热设备工作。  
A、易燃粉尘  
B、易燃液体  
C、易燃易爆气体  
D、有毒气体  
149.处置化学灾害事故，关阀断源时，应由( C )操作或在单位技术人员的指导下进行。  
A、战训专家  
B、攻坚组队员  
C、单位人员  
D、专家人员  
150.下列哪项内容不属于洗消处理( D )。  
A、场地洗消  
B、器材洗消  
C、人员洗消  
D、车辆洗消 
151.液化石油气由液相变为气相，体积扩大约( A )倍。  
A、250  
B、200  
C、245  
D、150  
152.下列哪项内容不属于搜索方法( B )。  
A、人工搜索  
B、搜救分队搜索  
C、技术搜索  
D、搜救犬搜索  
153.下列哪项不属于危险化学品槽车泄漏事故的特点。( D )  
A、事故地点不确定  
B、物质性质难判定  
C、事故危险性大  
D、易造成大量人员伤亡  
154.公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，二级个人防护为( A )。  
A、全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
B、全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
C、全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
D、呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材  
155.公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，一级个人防护为( B )。  
A、全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
B、全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
C、全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
D、呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材  
156.公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，三级个人防护为( D )。  
A、全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
B、全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
C、全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐  
D、呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材  
157.处置大型化工装置、设施、油罐等事故，应及时要求( C )到场协助，及时控制火势，遏制爆炸。  
A、各级消防部队灭火救援专家  
B、特勤中队携带相关救援装备  
C、事发单位的技术人员  
D、安检、环保、公安、武警等有关部门。  
158.液化石油气易与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限通常为( A )。  
A、1.5%～10%  
B、2.5%～15%  
C、2.5%～10%  
D、3.5%～10%  
159.液化石油气在常温下加压以液态储存和运输，液体的密度约为水的( B )。  
A、三分之二  
B、一半  
C、三分之一  
D、四分之一  
160.液化石油气一般以( B )状泄漏。  
A、流淌  
B、喷射  
C、扩散  
D、溶解

161.处置液化气泄漏事故中，严禁处置人员在( A )的下水道等地下空间的顶部、井口处滞留。 
A、泄漏区域  
B、扩散区域  
C、警戒区域  
D、疏散区域  
162.空气中氯气最高允许浓度为0.002mg/L，超过( A )人吸入后立即死亡。 
A、2.5mg/L  
B、1.5mg/L  
C、2.3mg/L  
D、1.3mg/L  
163.液氯比空气重约( C ) 倍，在空气中不易扩散。  
A、1.5  
B、2  
C、2.5  
D、4.5  
164.液氯由液相变为气相体积扩大约 ( B )倍。（中）  
A、450  
B、400  
C、445  
D、450  
165.对接触氯气的皮肤、面部可用( A )冲洗，症状严重者立即送医院诊治。  
A、水  
B、肥皂水  
C、碳酸氢钠水  
D、酒精  
166.爆炸极限一般为( B )。（难）  
A、1.02%~7%  
B、1.2%~8%；  
C、0.8%~6.5%  
D、1.1%~8%  
167.苯不溶于水，其蒸汽比空气重，约为空气的( B )倍。（难）  
A、2.5  
B、2.7  
C、3  
D、4  
168.苯在沿管线流动时，流速过快，易产生和积聚静电，很容易引发( B )。  
A、单一性爆炸  
B、爆炸燃烧  
C、泄漏燃烧  
D、混合型爆炸  
169.沙林性质稳定，常温下分解缓慢，但加温、加碱可将其毒性迅速破坏，因此可用(B)物质进行消毒。（中）  
A、酒精  
B、碱性  
C、酸性  
D、中性  
170.下列哪任务不属于公安消防部队承担的各种事故的抢险救援( A )。 A、地震  
B、危险化学品泄漏事故  
C、建筑物倒塌事故  
D、交通事故  
171.下列哪任务不属于公安消防部队承担的各种自然灾害的抢险救援( D )。  
A、地震  
B、风灾  
C、水灾  
D、建筑物倒塌  
172.下列哪特点不属于公安消防部队抢险救援任务特点( D )。  
A、多样性  
B、复杂性  
C、艰巨性  
D、突发性  
173.下列哪内容不属于公安消防部队抢险救援的基本原则( D )。  
A、政府领导，统一指挥  
B、快速行动，科学处置  
C、以人为本，救人优先  
D、加强调度，连续作战  
174.公安消防部队在参加抢险救援行动中进入剧毒重度危险区时，应实施( B )级防护。  
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级  
175.公安消防部队在参加抢险救援行动中进入剧毒轻度危险区时，应实施( C )级防护。  
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级  
176.公安消防部队在参加抢险救援行动中进入低毒中度危险区时，应实施( D )级防护。  
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级  
177.公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中: 全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐属于( B )级防护。  
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级  
178.公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中: 全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐属于( C)级防护。  
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级  
179.公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中: 呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材属于( D )级防护。 
A、特级  
B、一级  
C、二级  
D、三级  
180.事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，在扩散区( A )选择进攻路线接近扩散区。  
A、上风、侧上风方向  
B、上风方向  
C、下风、侧上风方向  
D、下风方向

181.下列哪项设备不属于洗消设备( D )。（中）  
A、消防部队装备的专用洗消车、洗消帐篷  
B、军队防化部门装备的供人员洗消用的洗消车和供地面洗消用的喷洒车  
C、消防水罐车、环卫洒水车  
D、防爆水泵  
182.液化石油气无色、无臭、( A )。（中）  
A、无毒  
B、中毒  
C、剧毒  
D、微毒  
183.液化石油气泄漏事故特点为( A )。（中）  
A、扩散迅速，危害范围大、易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。  
B、扩散迅速，危害大、易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。  
C、易发生爆炸燃烧事故、易造成人员中毒伤亡和污染环境。  
D、突发性强，危害大；易造成大量人员中毒伤亡；易造成交叉感染；政治影响大和救援难度大。  
184.氯气泄漏事故特点为( B )。（中）  
A、扩散迅速，危害范围大、易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。  
B、扩散迅速，危害大、易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。  
C、易发生爆炸燃烧事故、易造成人员中毒伤亡和污染环境。  
D、突发性强，危害大；易造成大量人员中毒伤亡；易造成交叉感染；政治影响大和救援难度大。  
185.液化石油气处置过程中进入现场或警戒区内的人员必须( A )。（难）  
A、佩戴隔绝式呼吸器，穿着全封闭式消防防化服  
B、佩戴隔绝式呼吸器，穿着简易消防防化服  
C、可穿纯绵战斗服，扎紧裤口袖口，勒紧腰带裤带  
D、全身浇湿  
186.液化石油气处置过程中驱散稀释不得使用( A )水枪，以免强水流冲击产生静电。（易）  
A、直流  
B、开花  
C、喷雾  
D、多功能  
187.液氯常温下为( B )的气体。（中）  
A、黄色、有强烈刺激性臭味  
B、黄绿色、有强烈刺激性臭味  
C、黄色、无味  
D、黄绿色、 无味  
188.绝对压力为1个大气压的纯氯气体，在-35℃时成为液态，其由液相变为气相体积扩大约( A )倍。（中）  
A、400  
B、350  
C、450  
D、150  
189.氯气( )，随温度升高而( A )。（中）  
A、能溶解于水，但溶解度不大 减少  
B、能溶解于水，溶解度比较大 增大  
C、易溶解于水 增大  
D、易溶解于水 减少  
190.液化石油气泄漏事故处置的程序和措施为( A )。（难）  
A、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情和清理移交  
B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生  
C、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、排除险情、现场急救、作好灭火准备和清理移交。  
D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、控毒排险、现场急救、洗消处理、清理移交  
191.氯气泄漏事故处置的程序和措施为( D )。（中）  
A、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情和清理移交  
B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生  
C、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、排除险情、现场急救、作好灭火准备和清理移交。  
D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、控毒排险、现场急救、洗消处理、清理移交  
192.液化石油气处置过程中倒罐、转移必须在( A )的掩护下进行，以确保安全。（难）  
A、喷雾水枪 
B、消防水炮 
C、泡沫枪 
D、直流水枪  
193.液氯泄漏事故进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按( A )防护标准加强个人防护。（难）  
A、一级 
B、二级 
C、三级 
D、特级  
194.公路交通事故特点为( A )。（中）  
A、事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大  
B、事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大  
C、易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难  
D、人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难  
195.危险化学品槽车泄漏事故特点为( B )。（中）  
A、事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大  
B、事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大  
C、易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难  
D、人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难  
196.隧道交通事故特点为( C )。（中）  
A、事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大  
B、事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大  
C、易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难  
D、人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难  
197.液化气体泄漏，不能( B )时，可拖至偏僻、空旷的安全处，进行火炬放空燃烧。（易）  
A、堵漏  
B、倒罐  
C、洗消  
D、引爆  
198.公路交通事故处置程序与措施为( A )。（中）  
A、接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交  
B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。  
C、接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交 
D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交  
199.危险化学品槽车泄漏事故处置程序与措施为( B )。（中）  
A、接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交  
B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。  
C、接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交  
D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交  
1200.隧道交通事故处置程序与措施为( C )。（中）  
A、接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交  
B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。  
C、接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交  
D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交

- 交通事故处理过程中，使用破拆工具破拆车体时，应使用( A )掩护，防止金属碰撞产生火花，引起油蒸气爆炸，发生火灾。（中） 
A、雾状水
B、直流水
C、直流水或开花水
D、泡沫液 
1202.事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择(A )的适当位置停靠。（易） 
A、上风方向或侧上风方向 
B、上风方向 
C、侧上风方向 
D、下风方向 
1203.台风灾害事故特点不包括( D )（中） 
A、破坏力强，危害性大。 
B、波及面广，人员伤亡大。 
C、防范困难，救援难度大。 
D、涉及地域广。 
1204.泥石流灾害事故特点( B )（易） 
A、破坏力大，危害重。中断交通，损失大。易造成人员伤亡，救援困难 
B、爆发突然，来势凶猛。破坏力大，危害重。中断交通，损失大。易造成人员伤亡，救援困难 
C、爆发突然，来势凶猛。波及面广。破坏力强，危害性大，中断交通，损失大。 
D、爆发突然，来势凶猛。破坏力大，危害重。防范困难，易造成人员伤亡，救援困难。 
1205.地震灾害事故，震级每相差一级，其能量相差约为( C )多倍。（中） 
A、20 25 30 
D、50 
1206.地震灾害事故中搜索的方法不包括( D )（易） 
A、人工搜索
B、技术搜索
C、搜救犬搜索
D、导航仪器搜索 
1207.建筑倒塌事故处置中救人应坚持( B )的原则（中） 
A、由浅入深、由外向内 
B、救多数人、救活着的人 
C、先易后难 
D、先救人后救物 
1208.严禁站在建筑废墟上( A )进行施救，防止被埋压人员受到二次挤压伤害。（易） 
A、从上至下 
B、从左至右 
C、从外向里 
D、从下到上 
1209.建筑倒塌事故处置按照( B )的顺序进行。（中） 
A、“先易后难、由浅入深、由外向内、先重伤后轻伤、先救人后救物” 
B、“由浅入深、由外向内、先易后难、先重伤后轻伤、先救人后救物” 
C、“由外向内、由浅入深、先易后难、先重伤后轻伤、先救人后救物” 
D、“先重伤后轻伤、先救人后救物、由浅入深、由外向内、先易后难” 
1210.建筑倒塌事故处置中救援人员( A )非稳固支撑的建筑废墟下面。（难） 
A、不准冒险进入 
B、穿戴好防护装备进入 
C、严禁进入 
D、可以进入 
211.进入核辐射现场或警戒区内的人员必须穿着( B )。（易） 
A、全封闭重型防化服 
B、全封闭式防核防化服 
C、隔热服 
D、轻型防化服 
212.各级公安消防部队要在( B )的统一领导下，认真组织完成大型活动现场的消防勤务。（易） 
A、公安机关 
B、当地党委、政府和公安机关 
C、 公安机关、环保和安检等部门 
D、当地党委、政府、 
23.大型活动不包括( D )（易） 
A、党和国家举行的大型政治活动 
B、国际及国家级大型文化艺术、体育活动 
C、国际级、国家级、地区级商品交易会 
D、群众游行 
214.公安消防部门在大型活动中担负着防火和( B )两大任务。（易） 
A、执勤备战 
B、灭火救援 
C、抢险救援 
D、现场警戒 
215.个人防护防护等级有( C )级。（中） 
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
216.一般警戒区域划分为( D )个区域。（中） 
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
217.一般警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和(B)区。（易） 
A、隔离 
B、 安全 
C、警戒 
D、不危险 
218.可用于洗消的设备一般不包括( D )：（易） 
A、消防部队装备的专用洗消车、洗消帐篷； 
B、军队防化部门装备的供人员洗消用的洗消车和供地面洗消用的喷洒车； 
C、消防水罐车、环卫洒水车； 
D、林业喷药车。 
219.液化石油气是原油蒸馏或其他石油加工过程中所得出的各类( A )类化合物（易）
A、烃 
B、炔 
C、烯 
D、脂 
220.不是液化石油气的理化性质的时( D )（易） 
A、无色 
B、无臭 
C、无毒 
D、无味

221.液化石油气吸入后会造成恶心或头痛，吸入过多有( A )性。（易） A、麻醉 
B、麻痹 
C、休克 
D、兴奋 
222.液化石油气喷雾稀释时要用喷雾水枪托住下沉的气体，往( B )驱散。（易） 
A、下 
B、上 
C、右 
D、左 
223.驱散稀释液化石油气不得使用( B )水枪，以免强水流冲击产生静电。（易） 
A、喷雾 
B、直流 
C、开花 
D、水幕 
224.液化石油气因螺栓松动引起法兰泄漏时，可使用( C )，紧固螺栓，制止泄漏（易） 
A、铁制钳子 
B、钢制扳手 
C、无火花工具 
D、套筒组 
225.进入警戒区内所有人员不得穿化纤类服装和( B )的鞋。（易） 
A、带防滑垫 
B、带铁钉 
C、橡胶底 
D、带气垫 
226.液氯常温下为( C )色。（易） 
A、铁红色 
B、黑紫 
C、黄绿 
D、淡蓝 
227.如果在钢瓶等装氯容器中混入( B )，一定条件下，引起激烈反应而导致爆炸。（难） 
A、无机化合物 
B、有机化合物 
C、易燃易爆物品 
D、腐蚀性物体 
228.进入氯气泄露现场内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按( A )级防护标准加强个人防护。 
A、一 
B、二 
C、三 
D、危险 
229.苯为( B )的易燃液体。 
A、浅黄色 
B、无色透明 
C、浅蓝色 
D、黄绿色 
230.苯为有强烈( B )味的易燃液体。（易） 
A、刺激 
B、芳香 
C、醇香 
D、恶臭 
231.苯与( B )能发生强烈反应。（中） 
A、还原剂 
B、氧化剂 
C、催化剂 
D、稳定剂 
232.苯( B )溶于水。（易） 
A、易 
B、不 
C、微 
D、难 
233.苯( B )挥发。（易） 
A、不易 
B、易 
C、不 
D、难 
234.在处置苯泄漏事故时，应调集大功率( B )消防车到场，做好灭火准备。（易） 
A、供水 
B、泡沫 
C、水罐 
D、高喷 
235.因交通事故翻入水塘 （沟） 中的苯槽车发生泄漏，在利用吊车起吊前应在水面上充分覆盖( B )（易） 
A、塑料薄膜 
B、泡沫 
C、油膜 
D、棉被 
236.有限空间内苯发生泄漏，有人中毒时，可使用( D )配合施救行动。（易） 
A、移动排烟机送风 
B、机械排烟机送风 
C、空气呼吸器供气 
D、移动气瓶供气 
237.当空气中浓度达到( B )mg/m³时，2 分钟内即可使人出现中毒症状。（难） 
A、0.4~1.5 
B、0.5~2 
C、0.8~1.6 
D、1.0~2.5 
238.处置高架路（桥）交通事故时，同一消防站出动的车辆应( B )登上高架公路，相向驶往现场。 
A、从相同的入口 
B、从不同的入口 
C、按照车辆顺序 
D、按就近原则 
239.液化气槽车装载可燃气体倒罐时，要采用专用的防爆工具和( A )
A、防爆烃泵 
B、防爆油管 
C、导流管道 
D、防爆油泵 
240.进入易燃气体泄漏警戒区内所有人员必须关闭手机，不得穿（D ）服装。 
A、棉麻类 
B、有金属物件的 
C、丝质类 
D、化纤类

241.台风是指中心附近最大平均风力( D )级及其以上的强热带气旋。 
A、9 
B、10 
C、11 
D、2 
242.洪涝灾害事故处置在危险情况下实施救援时，要以( A )为单位，不准单独行动。 
A、小组 
B、班 
C、中队 
D、大队 
243.大型活动的消防安全由( B )负责。（中） 
A、主办单位负责人 
B、主办单位 
C、主管单位 
D、主管领导 
244.主办单位的( C )是大型活动消防安全的第一责任人。（中） 
A、上级单位法人 
B、上级主管 
C、法定代表人 
D、主要领导 
245.大型活动主办单位应建立相应的( A )。（中） 
A、消防安全保卫组织 
B、义务消防组织 
C、专职消防队伍 
D、消防保卫小组 
246.控制险情要以首先( B )为前提。（易） 
A、保护重要目标 
B、保护人的生命 
C、防止发生爆炸 
D、控制火势 
247.进入剧毒中度危险区的防护等级为( A )级。（中） 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
248.进入微毒轻度危险区的防护等级为( C )级。（中） 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
249.进入低毒重度危险区的防护等级为( B )级。（中） 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
250.进入高毒轻度危险区的防护等级为( B )级。（中） 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四
251.在整个液化气泄漏处置过程中，应当实施( B )，根据检测情况，随时调整警戒范围。（易） 
A、静态检测 
B、动态检测 
C、抽点检测 
D、定时检测 
252.在整个液化气泄漏处置过程中，应当实施动态检测，根据检测情况，随时调整( C )。 
A、警戒力量 
B、警戒范围 
C、警戒范围 
D、力量部署 
253.( B )可以用来稀释泄漏的液化石油气体。（易） 
A、氮气 
B、蒸汽 
C、压缩空气 
D、二氧化碳 
254.储罐或容器发生泄漏，无法堵漏时，可采取( C )的方法将氯液倒入其他容器或储罐。 
A、倾倒 
B、虹吸 
C、疏导 
D、抽吸 
255.洗消站应当设立在( B )交界处 
A、轻度污染区与安全区 
B、危险区与安全区 
C、警戒区域与安全区 
D、轻度污染区与危险区 
256.对接触毒物的皮肤、面部可用( B )冲洗。 
A、酒精 
B、水 
C、香皂水 
D、消毒剂 
257.抢险救援的特点不包括( C )。（易） 
A、多样性 
B、复杂性 
C、扩散性 
D、艰巨性 
258. 液化石油气泄漏事故特点不包括（ D）。 
A、扩散迅速，危害范围大 
B、易发生爆炸燃烧事故 
C、处置难度大 
D、易在较短时间内控制 
259.个人防护。进入有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故现场进行侦检和设立警戒区的人员，在没有弄清楚泄漏物质的名称和性质前，必须进行( C )个人防护，其他人员应根据侦检情况，确定相应的防护等级。 
A、低等级 
B、中等级 
C、高等级 
D不需要 
260. 事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择( A )的位置停靠。（易）
A、上风方向或侧上风方向 
B、下风方向 
C、侧下风方向 
D、扩散区

261. 凡是进入有毒区域内的车辆、器材和染毒场地、物品事后都要进行( B )。 （易） 
A、冲洗 
B、洗消 
C、洗涤 
D销毁 
262. 援液化石油气由液相变为气相，体积扩大约 ( C )倍，易与空气形成爆炸性混合物，爆炸 极限通常为 （ ） 。 
A、200 1%—10% 
B、200 1.5%—10% 
C、250 1.5%—10% 
D、250 1%—10% 
263.. 液氯常温下为( C )、有强烈刺激性臭味的气体。 
A、黄色 
B、绿色 
C、黄绿色 
D褐色 
264.液氯在空气中不易( A )。 
A、扩散 
B、挥发 
C、凝固 
D、蒸发 
265. 液氯能溶解于水，但溶解度不大，并随温度升高而( B )。 
A、增加 
B、减少 
C、不变 
D、挥发 
266.援氯气有剧毒，对眼睛和呼吸系统的黏膜有极强的刺激性，在肺中发生淤血和水肿，空气中最高允许浓度为0.002mg/L，超过( C )mg/L人吸入后立即死亡。 
A、1.0 
B、1.5 
C、2.5 
D、3.0 
267. 进入液氯泄露事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按( A )级防护标准加强个人防护。 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
268. 苯为无色透明、有强烈( C )的易燃液体。 
A、香味 
B、臭味 
C、芳香味 
D、刺激性气味 
269.进入毒区实施抢险作业的人员一定要精干，个人防护充分，并使用( B )水枪进行掩护。 
A、直流 
B、开花或喷雾 
C、脉冲 
D、泡沫 
270. 高浓度苯对中枢神经系统有( C )作用。 
A、刺激 
B、兴奋 
C、麻醉 
D、昏迷 
271.苯泄露事故特点( D )。 
A、易发生爆炸燃烧事故 
B、易造成人员中毒伤亡 
C、污染环境 
D、易发生爆炸燃烧事故、易造成人员中毒伤亡、污染环境 
272.苯泄露事故处理程序( A )。 
A、接警出动、个人防护、现场徇情、侦查检测、排除险情、现场急救、做好灭火准备、清理移交
B、接警出动、现场徇情、侦查检测、排除险情、现场急救、做好灭火准备、清理移交 
C、接警出动、个人防护、现场徇情、侦查检测、现场急救、做好灭火准备、清理移交 
D、 接警出动、个人防护、现场徇情、侦查检测、排除险情、清理移交 
273.沙林是一种神经性毒剂，用( A )方法可以破坏毒性。 
A、加温、加碱 
B、降温 
C、灼烧 
D、溶水 
274. 毒剂事件的处置必须坚持( A )的原则。 
A、尽早发现，初期控制，快速疏散，及时抢救，消除毒源，全面洗消 
B、尽早发现，初期控制，快速疏散，及时抢救 
C、尽早发现，初期控制，快速疏散，及时抢救，消除毒源 
D、尽早发现，初期控制，消除毒源，全面洗消 
275.危险化学品泄漏事故处置无法倒灌时可采取( C )处置 
A、导流转移或放空处置 
B、导流转移 
C、放空处置 
D、置之不理 
276.危险化学品在倒灌时需采取措施不包括( D )。（易） 
A、采用专用的防爆工具和防爆烃泵 
B、在喷雾水枪的掩护下进行 
C、由当地燃气公司经验丰富的工程技术人员进行。 
D、及时洗消 
277.救援车辆一时无法接近事故现场时，救援人员应首先携带( B )装置投入救援. 
A、 防护 
B、救援
C、照明
D、侦查 
278.易燃、易爆或毒害性气体发生泄漏，救援车辆到场后应停靠( A )位置. 
A、上风口 
B、下风口 
C、地势低洼处 
D、侧下风口 
279.事故处理完毕后，应尽快( B ). 
A、撤离 
B、恢复交通 
C、检查车辆器材 
D、移交事项 
280. 地铁灾害事故不是指由于地铁在地下隧道内发生( C ). 
A、相撞 
B、出轨 
C、颠簸 
D、火灾

281. 发生大量危险化学品泄漏，特别是内部地势不平时，将造成液体流淌扩散，应及时筑堤围堵或疏导，并( C )予以充分覆盖。 
A、填盖沙土 
B、喷射水 
C、喷射泡沫 
D、塑料薄膜 
282.按照公路交通事故的救援措施，开展人员救助。对事故现场中毒、窒息、休克、出血的伤员，应立即交由( C )进行现场急救。
A、消防部门 
B、公安部门 
C、医务救护部门 
D、路政部门 
283.台风灾害事故特点不包括( C )。 
A、破坏力强，危害性大 
B、波及面广，人员伤亡大 
C、易于控制，简单处理 
D、防范困难，救援难度大 
284.处置台风灾害事故中，调派力量的原则不包括( D )。 
A、确保重点区域的需要 
B、确保危急区域的需要 
C、确保险恶地段的需要 
D、分散力量全面部署 
285. 处置台风灾害事故中，救援人员要加强行动安全，特别是在险恶条件下救援，要以( B )为单位，不得单独行动。 
A、班级 
B、小组 
C、中队 
D、大队 
286、在险恶条件下实施救援时，要留有( C )，一旦出现险情，快速自救。 
A、骨干力量 
B、精英力量 
C、机动力量 
D、攻坚力量 
287. 地震灾害的伤亡主要由( A )造成. 
A、建筑物倒塌和地面破坏 
B、地震余波 
C、地震引起的火灾 
D、地震恐慌 
288.地震震级每相差一级，其能量相差( D )倍。 
A、10 
B、20 
C、150 
D、40 
289.地震的基本参数信息不包括( D )。 
A、震中位置 
B、震级 
C、震源深度 
D、气象 
290. 核灾害事故是指人类在利用核技术的同时，由于种种原因导致核物质外泄，造成人类及生态环境大范围沾染( B )物质所带来的巨大危害。 
A、传染性 
B、放射性 
C、化学 
D、物理 
291.大型活动的最显著的特点( B )。 
A、场面大 
B、参加人员多 
C、影响大 
D、规格高 
292.公安消防部门在大型活动中担负着( A )任务。 
A、防火和灭火救援 
B、后勤保障 
C、组织指挥 
D、协调管理 
293. 大型活动的消防安全保卫工作不包括( D )。 
A、场所安全，符合规定 
B、明确责任，健全机构 
C、完善制度，强化培训 
D、组织指挥，后勤保障 
294.苯不溶于水，其蒸汽比空气重，约为空气的 (D)倍。 
A、2.4 
B、2.5 
C、2.6 
D、2.19 
295. 临时棚厦搭建应选用(D)。 
A、易燃材料 
B、无坚韧性材料 
C、危险材料 
D、非燃或难燃材料 
296.大型活动场所内部和外部的安全出口、疏散通道要满足人员高峰期疏散通行的要 求，否则应( A )。 
A、限定人数通行 
B、禁行 
C、拥堵通行 
D、封锁 
297.基于消防保卫的情况来说，大型活动场所在构建时应保证建筑物内部的( C )完备好用。 
A、喷淋系统 
B、服务系统 
C、报警系统 
D、自动化系统 
298. 《消防法》第十三条规定，大型活动的消防安全由主办单位负责，主办单位法定代表人是大型活动消防安全的第( A )责任人。 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
299( A )应该协助指导主办单位制定有关场所、部位的应急预案，督促指导进行实际操作和演练，使有关人员都能掌握处置火灾及其他应急事件的知识和技能。 
A、公安消防部门 
B、政府部门 
C、环保部门 
D、其他部门 
300.抢险救援的任务不包括( C )。 
A、各种事故的抢险救援 
B、各种自然灾害的抢险救援 
C、民事纠纷事件 
D、参与处置突发事件

301.自然灾害不包括( D )。 
A、地震 
B、风灾 
C、泥石流 
D、交通事故 
302. 公安消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在当地( A )的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理。 
A、党委、政府和公安机关 
B、交通部门 
C、路政部门 
D、环保部门 
303.公安消防部队必须具有特殊的作战能力，包括配备特种装备、进行专业训练 和知识结构的更新等才能顺利适应抢险救援工作的( C )。 
A、多样性 
B、艰巨性 
C、复杂性 
D、多重性 
304.公安消防部队处置抢险救援任务时要制定多样化的相应的抢险救援行动方案、指挥方式、指挥手段来应对抢险救援工作的( A )。 
A、多样性 
B、艰巨性 
C、复杂性 
D、多重性 
305.一些抢险救援任务环境条件险恶，危及人身安全，灾情难以控制。证明这些抢险救援任务具有( B )。 
A、多样性 
B、艰巨性 
C、复杂性 
D、多重性 
306.( A )是由灾害事故的突发性和危害性决定的。 
A、快速行动 
B、救人第一 
C、领导指挥 
D、正确领导 
307. 重特大灾害事故往往呈现出( C )的特点. 
A、人员伤亡量多 
B、财产损失严重 
C、险情重、波及面广、连发性强 
D、现场形式复杂 
308.在在火灾现场人的生命和财产同时受到威胁时，应以( B )为第一任务. （易） 
A、救援财产 
B、救援人命 
C、组织灭火 
D、控制火情 
309. 进入有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故现场进行侦检和设立警戒区的人员，在没有弄清楚泄漏物质的名称和性质前，必须进行( C )个人防护，其他人员应根据侦检情况，确定相应的防护等级。 
A、低等级 
B、中等级 
C、高等级 
D、初级 
310.全身形式，着内置式重型防化服，佩戴正压式空气呼吸器或穿全面防静电内外衣，佩戴全防型滤毒罐属于( A )级防护标准. 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
311.全身形式，着封闭式防化服，佩戴正压式空气呼吸器或穿全面防静电内外衣，佩戴全防型滤毒罐属于( B )级防护标准. 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
312. 呼吸位置防护形式，着简易防化服，佩戴简易滤毒罐面罩，口罩、毛巾等防护器材，着战斗服属于( C )级防护标准。 
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
33.事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择上风方向或侧上风方向的适当位置停靠，使用(B)方向的水源. 
A、侧风 
B、上风 
C、下风 
D、侧下风 
314. 事故现场出现有易燃易爆气体时，在切断电源不会引发爆炸的前提下，应及时切断电源，熄灭明火，停止( B )设备工作。 
A、机器 
B、高热 
C、搜救 
D、照明 
315. 事故现场发现少量剧毒物质时，对毒源的处理可采取( C )、中和、密封、转移等方法， 予以全面控制。 
A、填埋 
B、覆盖 
C、吸附 
D、控制 
316. 洗消站应该设立在( A )交界处。 
A、危险区与安全区 
B、轻度污染区与安全区 
C、警戒区域与安全区 
D、轻度污染区与危险区 
317.处置高架路（桥）交通事故时，同一消防站出动的车辆应( B )登上高架公路，相向驶往现场。 
A、从相同的入口 
B、从不同的入口 
C、按照车辆顺序 
D、按就近原则 
318. 凡是进入( A )区域内的人员、车辆、器材和染毒场地、物品事后都要进行洗消。 
A、有毒 
B、易燃 
C、危险 
D、高温 
319. 有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故处置完成后，应使用( A )对场地、事故设备、地势低洼地带和下水道、沟渠等进行清洗，确保不留残液。 
A、喷雾水或惰性气体 
B、化学药剂 
C、泡沫 
D、洗消物品 
320. 公安消防部队参加抢险救援，要在当地( A )的统一领导下进行。
A、党委、政府和公安机关 
B、检察机关 
C、环保机关 
D、路政机关

321.液化石油气一般以喷射状泄漏，由液相变为气相，体积迅速扩大，并随风飘移，形成大面积扩散区，需及时对危害范围内的人员进行疏散，并采取( B )措施。 
A、禁止通行 
B、禁绝火源 
C、喷洒水雾 
D、防护 
322.由于液化石油气爆炸下限( C )，泄漏后与空气混合，极易形成爆炸性混合气体，遇火源发生爆炸或燃烧，造成重大人身伤亡和财产损失。 
A、高 
B、中 
C、低 
D、极高 
323.液化石油气不能制止泄漏时，可采取( C )的方法将其导入其他容器或储罐。 
A、引导 
B、排解 
C、疏导 
D、引流 
324.主动点燃泄漏火炬，必须充分做好准备工作。主要措施不包括( D )。 
A、担任掩护和防护的喷雾水枪到达指定位置 
B、泄漏点周边地区经检测没有达到爆炸性混合气体浓度 
C、使用安全的点火工具，并按正确的战术行动操作。 
D、根据现场清空适时点火 
325.液氯由液态变为气态体积扩大约( D )倍。 
A、100 
B、200 
C、300 
D、400 
326.如果在钢瓶等装氯容器中混入( A )，一定条件下，引起激烈反应而导致爆炸。 
A、有机化合物 
B、无机化合物 
C、化学剂 
D、催化剂 
327. 进入液氯泄露事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按( B )级防护标准加强个人防护。 
A、特 
B、一 
C、二 
D、三 
328.指挥部的设置及救援车辆的停放，应与染毒区域保持适当距离，并设在( C )风方向。 
A、侧 
B、侧下 
C、上 
D、下 
329.苯为( A )、有强烈芳香味的易燃液体。 
A、无色透明 
B、淡黄色 
C、浅绿色 
D、淡蓝色 
330. 苯的蒸汽能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限一般为( B )。 
A、1%—8% 
B、1.2%—8% 
C、1.5%—8% 
D、1.8%—8% 
331.关于在剧毒情况下人员的防护等级，下列说法正确的是( D ) 
A、重度危险区一级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
B、重度危险区一级、中度危险区一级、轻度危险区一级 
C、重度危险区一级、中度危险区一级、轻度危险区二级 
D、重度危险区一级、中度危险区一级、轻度危险区二级 
332.关于在高毒情况下人员的防护等级，下列说法正确的是( D ) 
A、重度危险区一级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
B、重度危险区一级、中度危险区一级、轻度危险区一级 
C、重度危险区一级、中度危险区一级、轻度危险区二级 
D、重度危险区一级、中度危险区一级、轻度危险区二级 
333.关于在中毒情况下人员的防护等级，下列说法正确的是( B ) 
A、重度危险区一级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
B、重度危险区一级、中度危险区二级、轻度危险区二级 
C、重度危险区一级、中度危险区一级、轻度危险区二级 
D、重度危险区二级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
334.关于在低毒情况下人员的防护等级，下列说法正确的是( C ) 
A、重度危险区一级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
B、重度危险区二级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
C、重度危险区二级、中度危险区三级、轻度危险区三级 
D、重度危险区三级、中度危险区三级、轻度危险区三级 
335.关于在微毒情况下人员的防护等级，下列说法正确的是( C ) 
A、重度危险区一级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
B、重度危险区二级、中度危险区二级、轻度危险区三级 
C、重度危险区二级、中度危险区三级、轻度危险区三级 
D、重度危险区三级、中度危险区三级、轻度危险区三级 
336.关于下列防护标准表述正确的是（D） 
A、一级防护：内置重型防化服、全面防静电内衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 
B、一级防护：封闭式防化服、全面防静电内衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 
C、一级防护：内置重型防化服、全面防静电内外衣、正压式空气呼吸器或氧气呼吸器 
D、一级防护：内置重型防化服、全面防静电内衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 
337.关于下列防护标准表述正确的是 (D) 
A、二级防护：内置重型防化服、全面防静电内衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 
B、二级防护：简易防化服、全面防静电内衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 
C、二级防护：内置重型防化服、全面防静电内外衣、正压式空气呼吸器或氧气呼吸器 
D、二级防护：封闭式防化服、全面防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 
338.关于下列防护标准表述正确的是（B） 
A、三级防护：封闭式防化服、全面防静电内衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 
B、三级防护：简易防化服、战斗服、简易滤毒罐或面罩、口罩、毛巾等 
C、三级防护：封闭式防化服、全面防静电内外衣、正压式空气呼吸器或氧气呼吸器 
D、三级防护：简易防化服、全面防静电内衣、正压式空气呼吸器或滤毒罐 
339.关于液化石油气特性的表述，错误的是（C ）
A、是原油蒸馏或其他石油加工过程中所得出的各类烃类化合物。 
B、援液化石油气在常温下加压以液态储存和运输。 
C、液化石油气由液相变为气相，体积扩大300倍。 
D、空气形成爆炸性混合物，爆炸极限通常为 1.5%—10%。 
E、援液化石油气无色、无臭、无毒，但吸入后会造成恶心 
340.液化石油气泄漏事故特点不包括（D） 
A、援扩散迅速，危害范围大。 
B、援易发生爆炸燃烧事故。 
C、援处置难度大。 
D、遇火源发生爆炸或燃烧，造成重大人身伤亡和财产损失.

341.液氯险情排除，下列说法正确的是（A ）
A、设置水幕或喷雾水枪喷射雾状水进行稀释降毒，绝对不能使用直流水。 
B、采用碱性物质化学中和 
C、采用酸性物质化学中和 
D、现场泄漏最低采用二级防护等级 
342.关于液氯特性表述正确的是（E） 
A、淡黄色 
B、紫黄色 
C、绿色 
D、淡绿色 E、黄绿色 
343.关于液化天然气特性表述错误的是（D） 
A、无色 
B 无味 
C、低温 
D、高压 
344.关于液化石油气特性表述正确的是（A） 
A、爆炸极限为1.5—10% 
B、白色 
C、恶臭味 
D、低毒 
345.关于苯的特性表述错误的是（C）
A、无色 
B、透明 
C、恶臭味 
D芳香烃味 
346.下列说法错误的是（D） 
A、爆炸极限为1.2—8% 
B、是空气重量的2.7倍 
C、遇明火能发生爆炸 
D、属于高毒类 
347.关于苯的事故特点下列说法错误的是（D ） 
A、易发生爆炸燃烧事故 B易造成人员中毒伤亡 C污染环境 
D、对人的生殖系统造成危害 
348.泥石流灾害的事故特点下列说法错误的是（E） 
A、爆发突然，来势凶猛 
B、破坏力大，危害重 
C、中断交通，损失大 
D、易造成人员伤亡，救援困难 E、易发生二次灾害事故 
349.处置地震灾害事故中搜集的信息不包括（D） 
A、地震基本参数 
B、环境信息 
C、共救助资源信息 
D、地质结构信息 
350.地震灾害事故中搜索的方法主要不包括（C） 
A、人工搜索 
B、技术搜索 
C、挖掘搜索 
D、搜救犬搜索 
351.处置地震灾害事故援侦检搜索，排险救生的方法不包括（D） 
A、搜索定位，确定救助目标。 
B、摸清生存环境，避免再次伤害 
C、正确使用救助装备，提高救助效率 
D、确保自身安全 
352.自然灾害主要不包括（C） 
A、地震 
B、风灾 
C、雷击火灾 
D 、水灾 
E、泥石流 
353.突发事件不包括（D） 
A、爆炸 
B、放火的突发事件 
C、恐怖袭击 
D、地震灾害 
354.公安消防部队参与的事故救援的事故不包括（D ） 
A、危险化学品泄漏事故 
B、建筑物倒塌事故 
C、交通事故 
D、爆炸事故 
355.液化石油气成分不包括（C） 
A、丙烷、丙烯 
B、丁烷 
C、戊烷 
D、丁二烯、异丁烯 
356.液化石油气泄漏点燃准备的前提不包括（D） 
A、担任掩护和防护的喷雾水枪到达指定位置 
B、泄漏点周边地区经检测没有达到爆炸性混合气体浓度 
C、使用安全的点火工具，并按正确的战术行动操作 
D、点燃后虽有人员全部撤离 
357.出现沙林事故时不可用（D）化学消毒剂洗消。 
A、次氯酸盐类 
B、氯胺类 
C、碱性化合物 
D、氮类化合物 
358.出现沙林事故时不可用（D）物理消毒剂洗消。 
A、溶剂 
B、吸附剂 
C、简易消毒剂 
D、泡沫 
359.公路交通事故特点不包括（A）。 
A、易控制性 
B、人员伤亡大 
C、易引发次生灾害 
D、救援难度大 E、车辆事故频率高 
360.公路交通事故受到（D）因素导致事故频率低. 
A、车况 
B、路况 
C、人为 
D、气温

361.沙林的中毒途径不包括（D）（中） 
A、呼吸道中毒 
B、眼 
C、皮肤 
D、耳 
362.危险化学品槽车事故侦察检测，主要查明的内容不包括（D） 
A、查明泄漏的部位、裂口大小 
B、利用仪器检测事故现场气体浓度、扩散范围 
C、测定现场及周围区域的风力和风向 
D、查明周边有无造成二次事故隐患 
363.交通事故易引发的次生灾害不包括（C） 
A、火灾事故的发生 
B、严重污染环境 
C、造成人员伤亡 
D、有毒有害物质外泄 
364.关于沙林下列说法不正确的是（D） 
A、神经性毒剂 
B、分解缓慢 
C、用于军事毒剂 
D、低毒，致人丧失活动能力 
365.液氯泄漏事故中现场讯情的重点不包括（D） 
A、询问泄漏罐储量、泄漏部位、泄漏量、扩散范围 
B、有无人员伤亡 
C、是否采取堵漏措施以及可能采取的堵漏方法 
D、现场是否断电，周边有无火源 
366.消防部队在抢险救援行动的警戒区域不包括（A）。 
A、特危区 
B、重危区 
C、中危区 
D、轻危区 
E、安全区 
367.关于液化石油气，下列描述正确的是（B ） 
A、液态比水重，气态比空气轻 
B、液态比水轻，气态比空气重 
C、液态比水重，气态比空气重 
D、液态比水轻，气态比空气轻 
368.关于液化石油气的状态，下列描述正确的是（B） 
A、由液相变为气相提及扩大25倍，爆炸极限通常为1.5—10% 
B、由液相变为气相提及扩大250倍，爆炸极限通常为1.5—10% 
C、由液相变为气相提及扩大30倍，爆炸极限通常为1.5—10% 
D、由液相变为气相提及扩大300倍，爆炸极限通常为1.5—10% 
369.关于液化石油气，下列描述正确的是（A） 
A、无色、无臭、无毒，已造成身体恶心或头痛 
B、无色、无臭、低毒，已造成身体恶心或头痛 
C、无色、无臭、微毒，已造成身体恶心或头痛 
D、无色、特殊臭味、无毒，已造成身体恶心或头痛 
370.液氯泄漏事故中需要洗消的人员不包括（D） 
A、中毒的人员 
B、消防和其他抢险救援人员 
C、群众互救人员 
D、围观群众 
371.苯的轻度中毒患者症状不包括（C） 
A、头痛 
B、头晕 
C、极度兴奋 
D、步态蹒跚 
372.液氯泄漏事故的特点不包括（D） 
A、扩散迅速，危害大 
B、易造成大量人员中毒伤亡 
C、污染环境，洗消困难 
D、易发生起火爆炸 
373.液氯泄漏事故中排除险情的主要方法不包括（D）。 
A、转移与之反应的化学物品 
B、稀释降毒、化学中和 
C、关阀断源、浸泡水解 
D、倒罐转移 
374.公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，应遵循如（A）原则. 
A、政府领导，统一指挥 
B、统一指挥，逐级指挥 
C、坚持救人第一 
D、科学指挥，正确处置 
375.危险化学品槽车泄漏事故特点不包括（D）。 
A、事故地点不确定 
B、物质性质难判定 
C、事故危险性大 
D、容易控制 
376.隧道交通事故特点说法错误的是（D）. 
A、易引发次生灾害 
B、人员伤亡大 
C、堵塞隧道交通 
D、易造成坍塌事故 
377.隧道的形式较多，一般不包括（C）。 
A、地下隧道 
B、过江隧道 
C、矿井隧道 
D、海底隧道 
378.地铁灾害事故特点说法不正确的时（D）。
A、人员伤亡重 
B、容易引发次生灾害 
C、造成交通中断 
D、易造成空气污染 
379.沙林的中毒症状表现不包括（D） 
A、瞳孔缩小、胸闷、呼吸困难 
B、流口水、流汗、恶心、呕吐
C、腹痛、腹泻、局部肉跳、痉挛 
D、兴奋、苦笑不止
380.沙林事件特点不正确的是（D）
A、突发性强，危害大 
B、易造成大量人员中毒伤亡
C、易造成交叉感染、政治影响大 
D、易造成次生灾害事故

381.沙林事件侦查检测的主要方向不包括（B）
A、毒源的位置、性质、数量、浓度、扩散范围
B、测定现场及周围区域的人员分布
C、严重中毒人员的数量与位置，并进行编号定位，以利调查取证
D、毒物的扩散通道
382.沙林重度中毒人员的救助方法不包括（D）
A、 注射解毒针或服解毒药 
B、为其带上简易的过滤式防护 面罩予以保护
C、迅即采取背、抱、抬等方法救至救护站进行急救处理
D、必须进行隔离
383.沙林事件的洗消对象不包括（A）
A、负责警戒的人员 
B、消防和其他抢险救援人员
C、群众互救人员、现场医务人员 
D、抢险车辆、器材
E、染毒区域地面及物品
384.危险化学品槽车事故的现场询请主要查明不包括（C）
A、泄漏的时间 
B、槽车的容量
C、附近的道路水源 
D、现场周围火源管制情况
385.台风灾害事故的特点不正确的是（D）
A、破坏力强，危害性大 
B、波及面广，人员伤亡大
C、防范困难，救援难度大 
D、易造成次生灾害